SIMULAZIONE CRESCITA CRISTALLINA

PROGETTO PER L’ESAME DI “PROGETTAZIONE DI SISTEMI EMBEDDED E MULTICORE”

30/05/2024

Francesco Di Monaco, Vincenzo Malanga

Descrizione del progetto

Diffusion-limited aggregation (DLA) è un processo di formazione di cristalli nel quale le particelle si muovono in uno spazio 2D con moto browniano (cioè, in modo casuale) e si combinano tra loro quando si toccano. DLA può essere simulato utilizzando una griglia 2D in cui ogni cella può essere occupata da uno o più particelle in movimento.

Una particella diventa parte di un cristallo (e si ferma) quando si trova in prossimità di un cristallo già formato. I parametri di base della simulazione sono la dimensione della griglia 2D, il numero iniziale di particelle, il numero di iterazioni e il "seme" cristallino iniziale.

Per la nostra simulazione abbiamo deciso di utilizzare i framework OpenMP e CUDA.

Il nostro approccio

La nostra intenzione era quella di dare alle particelle la possibilità di muoversi in qualunque punto dello spazio indipendentemente dalla griglia. Per questo motivo nella nostra architettura le particelle vengono memorizzate in una zona di memoria differente da quella della griglia. Nella griglia invece sono memorizzati solo i puntatori alle particelle.  La griglia è utilizzata solo come supporto all’algoritmo, non è quindi necessaria per l’esistenza delle particelle.

Il nostro obiettivo era quello di eliminare quanti più controlli inutili possibile; quindi, ci siamo impegnati ad utilizzare approcci che prevedono: memoization, caching e sfruttamento della località delle particelle.

Architettura

Il nostro algoritmo utilizza una matrice in cui in ogni cella è contenuta una linked-list. Questo ci permette di evitare la pre-allocazione di spazio preventiva per ogni cella, utilizzando invece gli struct delle particelle come nodi delle linked-list.

Ogni particella viene inserita nella cella che spazialmente contiene le sue coordinate. La griglia viene riempita e svuotata ad ogni iterazione.

Questa architettura ci consente di sfruttare la località delle celle ed evitare controlli superflui.

Algoritmo

Il nostro algoritmo segue i seguenti passaggi:

## Popolare le celle della matrice con linked-list vuote.

- Popolare le linked-list con le particelle.

- Ordinare le linked-list.

- Verificare eventuali collisioni.

- Muovere le particelle

- Ricominciare dal punto 1.

# Popolare le celle della matrice con linked-list vuote

In questa fase, inizializziamo o resettiamo le teste delle linked-list, preparando così la matrice per il passaggio successivo: l'inserimento delle particelle.

# Popolare le linked-list con le particelle

Iteriamo sull’array delle particelle e, per ognuna di esse, inseriamo il puntatore nella cella corrispondente alle sue coordinate.

# Ordinare le linked-list

Ogni linked-list viene ordinata tramite un algoritmo di ordinamento. Questo passaggio è necessario per garantire che la complessità del passaggio successivo sia lineare.

# Verificare eventuali collisioni

Iteriamo sulle celle della matrice e, per ciascuna di esse, controlliamo le collisioni con le particelle presenti nelle celle adiacenti.

L'algoritmo che abbiamo sviluppato per verificare le collisioni prende in input due celle alla volta. Pertanto, iteriamo sulla matrice e per ogni cella eseguiamo l’algoritmo n volte (sulle celle circostanti), dove n dipende dal tipo di cella*.

Grazie alla garanzia che le liste collegate presenti nelle celle sono ordinate, l’algoritmo può avere una complessità lineare, con il vantaggio di poter utilizzare la memoizzazione.

*Per evitare controlli ridondanti, abbiamo sviluppato dei pattern in base ai quali, a seconda del tipo di cella, vengono controllate solo alcune celle adiacenti, invece di tutte e nove.

# Muovere le particelle

Iteriamo sull’array delle particelle e in ogni struct cambiamo le coordinate di 1 pixel. La direzione è data da un random number generator.